### 6.Stroje pro dopravu látek kapalných 		2.ročník

- popište schéma čerpací stanice

- vysvětlete, jak fungují objemová čerpadla, pístová, rotační

- charakterizujte proudová čerpadla	                                   odevzdat do 24.4.2015

tzn.  kapalin a plynů

čerpadla	kompresory, ventilátory, dmýchadla, vývěvy

-mechanické zařízení, které dovává pohybovou, potenciální nebo tlakovou energii kapalině, která skrz čerpadlo protéká

- čerpadlo je poháněn motorem nbo jiným pohonem (lidským, zvířecím)

Pístová čerpadla – čerpací stanice

- čerpadlo je umístěno v tvz.    	čerpací stanici

- čerpadlo vytlačuje vodu do výše 	položené otevřené nádrže a 	odtud se tlakovým potrubím 	rozvádí do místa spotřeby

- při sání vzniká v sacím hrdle 	čerpadla podtlak a atmosférický 	tlak působící na spodní hladinu 	vytlačí kapalinu do výšky

- čerpadlo je ovládáno dvěma plováky, jeden spouští a zastavuje čerpání podle hladiny v horní nádrži, druhý řídí čerpání podle hladiny ve studni

Hydrodynamická čerpadla

- určená k dopravě kapalin

- čerpadla s nepřímou přeměnou mechanické energie v energii kinetickou a potenciální

- kinetická energie se přeměňuje v tlakovou v difusoru, pokud čerpadlo nemá difusor,     	přeměna probíhá ve spirálové skříni

- mají při chodu velký počet otáček, protože hřídel čerpadla je přímo spojená s motorem

- menší rozměry, levnější

- tekutina teče čerpadlem rovnoměrně bez přestávek,

-  není zapotřebí setrvačník ani větrník

Použití - používají se v čerpacích stanicích

- jsou jednoduchá, malá a tak mají velmi široký rozsah možností využití

- například v zahradách, v chemickém průmyslu, stavebnictví

- po úpravách se mohou použít i pro čerpání viskózních kapalin, jako například kalová 	  čerpadla, která jsou dnes velmi používaná

Rozdělení 	-  odstředivá

-  axiální

- obvodová

-  labyrintová

-  kombinovaná

Odstředivá čerpadla – velmi oblíbená, protože mají dokážou 				   čerpat vodu i znečištěnou, nejsou náročná 			   na údržbu, mají vysoké průtoky a jsou 				   spolehlivá

Princip – využití odstředivé síly, která působí na přepravovanou 	  	    kapalinu

- poháněcí hřídel je spojen s rotorem a zahnutými 	 	 lopatkami)- zahnuté lopatky se rozbíhají od středu a 	dávají tekutině, která přes ně teče rotační pohyb

- kapalina je vytlačena z výstupního otvoru

Použití – u každé chalupy, u zahrádky, bazénu, domácí vodárny, čističky, při rozvodu vody v klimatizacích, ve farmaceutickém i chemickém průmyslu, v chladících věžích, ve vytápěcích systémech

- většina vodních ponorných nebo kalových čerpadel je založena na tomto principu

- nejsou vhodná pro časté vypínání a zapínání (dávkování)

- nejsou vhodná pro prstovité a sypké materiály

- mají slabý sací efekt

- použití do sací výšky 8 m

Rozdělení 	- radiální

- diagonální (šroubová)

Axiální čerpadla

– vhodná pro čerpání velkého množství vody, ale   	do   malých výšek

- oběžné kolo je ve tvaru vrtule a má dvě až tři    	lopatky uložené v mohutném náboji

- podobá se Kaplanově turbíně (kapalina teče 	z druhé strany)

Obvodová čerpadla - vířivá

- použití v potravinářském a chemickém průmyslu, pro čerpání lehkých 			  šťáv, paliv s malou viskozitou (benzin, ether aj.)

Hydrostatická čerpadla - k dopravě kapaliny dochází tak, že v určitém časové 					    okamžiku dojde k přesunutí nasátého objemu kapaliny ze 				    sacího potrubí do výtlačného

- charakteristickým rysem těchto čerpadel je relativně neměnný 				   průtok

Použití – na zahradách, kdy se jejich pomocí čerpá voda ze studně

Rotační čerpadla :

Odstředivá čerpadla (rotační lopatková) – je to na principu využití odstředivé síly 					         vznikající při rotačním pohybu

- skládá se z oběžného kola, převaděče, spirálové    skříně

Čerpadla s kmitavým pohybem

Pístová (objemová) čerpadla

- tlak potřebný k vytlačení kapaliny je získán zmenšením pracovního prostoru – pohybem pístu ve válci

rozdělení – s kmitavým pohybem (čerpací stanice, jednočinné, dvojčinné, deferenciální, 	zdvižné, membránové)

- s rotačním pohybem (zubové, šroubové, lamelové)

jednočinné pístové čerpadlo

Ostatní

Zdvižná čerpadla – přepravují kapalinu mechanickým zvedáním kapaliny

- principem je sbírání vody do určitých nádob, misek, korýtek, které vodu 		          nesou do vhodné výšky

Proudová čerpadla – využívají proudu tlakové plynu nebo kapaliny, která strhuje 				dopravovanou kapalinu,

- jsou spolehlivá a levná

rozdělení – vodní a parní injektor

- mamutové čerpadlo

Ejektor – poháněn proudem vod, plynu nebo parou

- je to odsávací tryskové čerpací zařízení

Vodní trkač – používá pohybovou energii stříkající vody

- proud kapaliny je v intervalech zavírán trkacím ventilem

- rázy, které vzniknou slouží k čerpání tekutiny

Parní injektor – pára vstupuje do expanzní trysky, kde nabývá velké rychlosti při výstupu z trysky strhává proud s sebou vzduch a vzniká podtlak, který nasává kapalinu a tlačí jí do tlačné trysky

- využívá proudu vody nebo páry k pohybu kapaliny, která má být dopravována